OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Wymiana stolarki okiennej w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie”

- Ogólna charakterystyka zakresu prac.

Inwestycja polega na wymianie w budynku użyteczności publicznej jakim jest PZS
w Bodzentynie  starych drewnianych okien na nowe okna PVC w kolorze białym, w ilości 73 szt.

Zakres prac obejmuje:

- prace wstępne związane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacją ruchu (wymianę okien należy przeprowadzić bez zakłócania pracy szkoły);

- demontaż okien drewnianych, bez demontażu parapetów zewnętrznych;

- demontaż parapetów wewnętrznych;

- przygotowanie otworów do montażu okien i parapetów wewnętrznych- uzupełnienie ubytków;

- montaż okien PVC;

- montaż istniejących parapetów zewnętrznych z kotwieniem w ramie okiennej 
(szczelinie podokiennej);

- uzupełnienie ubytków wokół ram okiennych oraz parapetów wewnątrz i zewnątrz- w razie konieczności uzupełnienie struktury elewacji w kolorze zgodnym z kolorem elewacji;

- uzupełnienie ubytków wokół ram okiennych do lica ścian wewnętrznych- szpachlowanie, szlifowanie i pomalowanie glifów w kolorze białym;

- uporządkowanie miejsca prowadzonych prac;

- utylizacja na koszt Wykonawcy zdemontowanych okien.

- Lokalizacja inwestycji.

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie ul. Suchedniowska 6; 26-010 Bodzentyn.

- Podstawowe informacje dotyczące stolarki okiennej podlegającej wymianie.

Ze względu na to, iż część stolarki w budynku szkoły została już wymieniona, należy
 w jak największym stopniu zachować jej proporcje w kwestii podziału skrzydeł. Wymieniona stolarka musi zachować formę architektoniczną budynku poprzez:

- zachowanie wymiarów (z dokładnością w granicach technicznie uzasadnionych odchyleń);

- zachowanie światła otworu murowego;

- zachowanie światła ościeżnicy;

- zachowanie światła przenikającego przez szyby poprzez zachowanie wymiarów otworów okiennych;

- podział okien wg dotychczasowych proporcji skrzydeł.

Poniżej przedstawiono przybliżone wymiary przeszkleń w oknach PVC, które już wymieniono (uwzględniono wymiary zewnętrznej płyty szkła bez wymiarów wpuszczonych w profil PVC)

Wymianie podlega łącznie 73 szt. okien o wymiarach ok. 1980mm x 2090mm.

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary stolarki okiennej do wyceny robót na etapie procedury przetargowej.

Zastosowane okna PVC muszą zapewniać:

- bezpieczeństwo konstrukcji;

- bezpieczeństwo pożarowe;

- bezpieczeństwo użytkowania;

- ochronę przed hałasem i drganiami.

Minimalne parametry techniczne jakie powinny spełniać nowe okna PVC:

- współczynnik przenikania ciepła Uw≤0,9W/m2K;

- współczynnik izolacyjności akustycznej min RW=30dB;

- okna w pakiecie co najmniej 3 szybowym;

- kolor  ramy i skrzydeł- biały (strona wewnętrzna i zewnętrzna);

- co najmniej 6- komorowa rama;

- co najmniej 6- komorowa rama skrzydła.

Poniżej przedstawiono kierunki otwierania poszczególnych skrzydeł