Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie,

ul. Suchedniowska 6,

26-010 Bodzentyn
Znak sprawy: PZS 26.02.2023


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: 

„Wymiana stolarki okiennej w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie”

Adres obiektu budowlanego:

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 6, 26-010 Bodzentyn

Zamawiający:

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 6, 26-010 Bodzentyn

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

44220000-8 Stolarka budowlana

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
                    ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

1. Wstęp.

1.1.  Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie w budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Bodzentynie, starych drewnianych okien, na nowe okna PVC w kolorze białym w ilości 73szt. o wymiarach ok. 1980mm x 2090mm wraz z wyminą 89szt. parapetów wewnętrznych na parapety z aglomarmuru o wymiarach ok. 380 x 2040 (po uwzględnieniu naddatku ok. 30mm na stronę). 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej.

Postanowienia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są dla Wykonawcy obowiązujące na równi z pozostałymi dokumentami przetargowymi.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót objętych specyfikacją techniczną.
Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do dokonania wizji obiektu w którym realizowane będą prace oraz do wykonania pomiarów stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych w celu uniknięcia ewentualnych różnic pomiędzy stanem faktycznym a opisem. Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram prowadzenia prac.
Przy robotach związanych z instalacją okien należy ściśle stosować się do instrukcji producenta tych elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montażu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz uwagami Zamawiającego. Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż +5oC.
Wykonawca robót jest zobowiązany w szczególności do:

· naprawy uszkodzeń i obiektów nie objętych dokumentacją, a uszkodzonych w trakcie realizacji robót;

· zapewnienia realizacji prac przez wykwalifikowanych pracowników pod nadzorem;

· zabezpieczenia warunków BHP i Ppoż.;

· pokrycia kosztów przyjęcia i utylizacji odpadów.
1.4. Szczegółowy zakres robót.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

· prace wstępne związane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacją ruchu (wymianę okien należy przeprowadzić bez zakłócania pracy szkoły);
· demontaż parapetów wewnętrznych w ilości 89szt.;
· demontaż okien drewnianych w ilości 73szt.;
· demontaż metalowych parapetów zewnętrznych- parapety zatopione w elewacji, Zamawiający zakłada odzysk parapetów w 100%  (obecnie parapety zamontowane doczołowo do okien);  
· przygotowanie otworów do montażu okien i parapetów (zewnętrznych i wewnętrznych)- uzupełnienie ubytków;
· montaż okien PVC;
· montaż odzyskanych parapetów zewnętrznych z kotwieniem w ramie okiennej 
(szczelinie podokiennej- wrąb w progu ościeżnicy);
· montaż parapetów wewnętrznych;
· uzupełnienie ubytków wokół ram okiennych oraz parapetów na zewnątrz- w razie konieczności uzupełnienie struktury elewacji w kolorze zgodnym z kolorem elewacji;
· uzupełnienie ubytków wokół ram okiennych do lica ścian wewnętrznych- szpachlowanie, szlifowanie i pomalowanie glifów w kolorze białym;
· uporządkowanie miejsca prowadzonych prac;
· utylizacja na koszt Wykonawcy zdemontowanych okien, parapetów oraz wytworzonego gruzu.
Wykonawca wykona okna na podstawie wymagań Zamawiającego oraz własnych pomiarów z uwzględnieniem przepisów dotyczących oświetlenia i nasłonecznienia zawartych w rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225). 

2. Materiały.

Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Po wykonaniu wymiany stolarki okiennej należy dostarczyć do Zamawiającego Aprobaty Techniczne ITB (kompletne wraz z załącznikami) dla zamontowanych okien i parapetów wewnętrznych. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
Produkty użyte do realizacji zadania muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Zastosowane materiały i elementy muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne z dokumentacją lub specyfikacją, zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1. Stolarka okienna.
Minimalne parametry techniczne jakie powinny spełniać nowe okna PVC:

· Wykonawca zobowiązany jest do zachowania istniejących wymiarów otworów wraz z istniejącym podziałem szyb (nie dotyczy sytuacji, w której w porozumieniu z Zamawiającym istnieje uzasadniona konieczność jej zmiany);

· stolarkę okienną należy wykonać z profili co najmniej 6- komorowych (rama ościeżnicy oraz ramy skrzydła) w kolorze białym (strona wewnętrzna i zewnętrzna);

· należy zastosować szyby zespolone w pakiecie co najmniej 3 szybowym;

· współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić Uw≤0,9W/m2K liczone dla całego okna;
· należy zastosować okucia i klamki zgodne z modelem danego producenta. Okucia w oknach stosować kompletne, przystosowane do ciężaru własnego skrzydła i obciążeń eksploatacyjnych, skrzydła uchylne winny być wyposażone w ograniczniki, rozwieralność z możliwością zwykłego uchyłu, klamki w kolorze białym z materiału PVC;
· uszczelki przylgowe z EPDM na całym obwodzie okien, mocowane do wrębów.

· należy zastosować okna o izolacyjności akustycznej min. Rw=30dB;

· okna powinny wykazywać szczelność na przenikanie wody- okna nie powinny wskazywać przecieków wody opadowej przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 120 litrów na h na 1m2 powierzchni przy różnicy ciśnień Ap= 150Pa;
· Okna muszą posiadać funkcję rozszczelniania.
2.2. Parapety wewnętrzne.

Minimalne parametry techniczne jakie powinny spełniać parapety wewnętrzne:

· wymiar- ok. 380x2040 (uwzględniono naddatek po 3cm na stronę)
· rodzaj - aglomarmur o grubości 3cm
· wzór, kolor – botticino lub równoważny. 
3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu przeznaczonego do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadającego przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń mienia. Użyty sprzęt będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Transport.
Stolarka budowlana powinna być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu powinno odbywać się środkiem transportu wyposażonym w odpowiednio przystosowane stojaki, zabezpieczone pasami.

Warunki transportu określa norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”. Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okuć i szyb.

Zaleca się usunięcie folii zabezpieczających możliwie najszybciej po wykonaniu montażu okien.

5. Wykonanie robót.
Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu przygotowanych wyrobów sprawdzając czy:

· naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i posiadają kąty proste;

· uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane,
  zanieczyszczone itp.);

· okapniki są prawidłowo przymocowane;

· szyby, a w szczególności szyby zespolone nie są uszkodzone;

· okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.

Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych i zabrudzonych. Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ściennych. Ościeża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie nadproża w poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, żeby można było oprzeć na nich okna. 
Niedopuszczalny jest montaż parapetów posiadających uszkodzenia mechaniczne lub wady produkcyjne.
Z uwagi na fakt, że przedmiotem umowy jest wymiana stolarki wraz z montażem parapetów wewnętrznych w czynnym obiekcie użyteczności publicznej należy zwrócić szczególną uwagę na staranne zabezpieczenie miejsca pracy tj. bezpieczne przeprowadzenie prac związanych z załadunkiem, transportem oraz rozładunkiem elementów budowlanych. W czasie trwania robót Wykonawca utrzyma teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz w należytym porządku. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał sie w sposób nieutrudniający użytkowanie obiektu. Wykonawca będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych z Zamawiającym miejscach i należytym porządku, a zbędne usuwał z terenu budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub z winy osób trzecich pracujących na jego rachunek.
Przed osadzeniem okien należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni, do  których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania dużych ubytków w ościeżach po demontażu okien lub zabrudzeniu powierzchni ościeży, ościeże należy oczyścić i naprawić. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian wykończonych zaprawą tynkarską wynoszą:

· szerokość +10 mm;

· wysokość +10 mm;

· dopuszczalna różnica długości przekątnych 10mm.

W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić okna. Ustawienie okien należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementów ościeżnicy.

Różnice wymiarów w przekątnych nie powinny być większe niż:

· 1mm przy długości przekątnej do 1mm;

· 2 mm przy długości przekątnej do 2m;

· 3mm przy długości przekątnej powyżej 2m.

Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producentów stolarki okiennej. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Po osadzeniu okna należy zamontować parapety(zewnętrzne i wewnętrzne). Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody w ścianę podokienną, parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy. Wszelkie ubytki powstałe wokół ościeżnicy (od strony wewnętrznej i zewnętrznej) należy uzupełnić – w razie konieczności na zewnątrz należy uzupełnić strukturę elewacji w kolorze zgodnym z istniejącym. Od strony wewnętrznej należy uzupełnić ubytki po zamontowaniu okien i parapetów poprzez szpachlowanie, szlifowanie, pomalowanie glifów w kolorze białym.
6. Odbiór robót.

Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej oraz parapetów dokonany zostanie po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być poprzedzony przed wykończeniem/ odtworzeniem ościeży. Odbiory częściowe na roboty podlegające kolejnym etapom odbioru dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół zakończony konkretnymi wnioskami. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w formie pisemnej. Odbiór końcowy robót nastąpi zgodnie z zapisami w umowie.

Odbiór pogwarancyjny odbędzie się przed upływem terminu gwarancji. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót. Z powyższych czynności zostanie spisany protokół na zasadach jak dla odbioru ostatecznego. 

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest dla stolarki okiennej m2 (metr kwadratowy). Pomocniczymi jednostkami są: dla okien- 1 szt. (sztuka), dla podokienników (parapetów)- 1mb (metr bieżący).

8. Kontrola Jakości.
Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia o jakości, atestów, aprobat i certyfikatów ITB na przedmiot zamówienia wraz z okuciami i parapetami.

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach parapetów, okien, a także wykończenia szyb, powłok profili, uszczelek i okuć.

Zakres kontroli obejmować będzie:

· zgodność ilościową wymienionych okien i parapetów,
· jakość użytego materiału- dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące,
· jakość i trwałość wykonanych robót,
· sposób i jakość osadzenia stolarki- prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia,
· prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych)
· jakość wykonania obróbki i robót malarskich, estetykę wykonania.
9. Rozliczenie robót.
Zasady płatności za wykonanie robót określone zostaną w umowie.
10. Warunki ochrony środowiska oraz BHP w czasie wykonywania robót.

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie:
· utrzymywać teren robót w należytym porządku, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz unikać uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;

· stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację magazynów i składowisk, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
11. Przepisy związane.
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 682),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r.,  poz. 1225),

· PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport,

· PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia,

· Inne dokumenty: Aprobaty techniczne ITB, Atesty Higieniczne, Deklaracje Zgodności itp. 

1

